ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЕХОГРАФСКИ АПАРАТ

- Медико-технически минимални задължителни изисквания:

Предназначение : за целите на гастроентереология.

- Да притежава следните режими на работа:, Х – режим, Пулсов Доплер, Цветен Доплер,

- Контрастно чувствителен режим на работа (CnTi)

- Автоматична оптимизация на образните параметри в сивата скала и спектъра на Доплера с една команда

- Техника за редуциране на зърнистите ултразвукови петна

- Наличие на готови потребителски шаблони за рапорт и създаване на собствени такива

- Създаването на собствени потребителски профили със индивидуални стартови настройки

- Запис на данните (образи, доплер, кино), с възможност за по-късна донастройка на образните параметри при извикване на вече архивирани образи и измервания, в т.ч. образните параметри- Gain, TGC, Dynamic Range.

- Да притежава вградени калкулационни пакети, позволяващи автоматично изчисление, рапорт и анализ на биометрични данни в зависимост от режима на работа.

- Запис на клипове с висок брой кадри в секунда и продължителност не по-малка от 5 мин.и възможност за покадров анализ на по-късен етап.

- Изисквания към конзолата:

- Вграден LCD монитор 19“ с висок контраст и резолюция, със самостоятелни движения

- Пултове за режими, периферни устройства и управление.

- Потенциометри за TGC

- Oперационна система базирана на Windows.

- Запис на CD/ DVD и USB memory stick

- Задължителна възможност за допълнително надграждане:

- Непрекъснат Доплер (CW)

- Цветен Тъканен Доплер

- Анатомичен М-режим

- 3D режим в реално време

- Кардиологичен секторен трансдюсер с минимален диапазон на работа 2-4 MHz

- Окомплектовка на ехографа:

- Kонвексен трансдюсер с минимален диапазон на работа 2-5 MHz

- Биопсиен водач за многократна yпотреба към конвексния трансдюсер

- Цифров чернобял термо-принтер