Приложение № 2

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Минимални технически изисквания към предлаганата апаратура

Дигитална ултразвукова система включваща:

- 19” цветен медицински монитор с висок контраст и резолюция;

- Дисплей с възможност за движение във всички равнини, с подвижно рамо;

- Вграден сензорен дисплей за управление;

- Управляваща конзола с възможност за безстепенно регулиране по височина;

- Възможност за разширяване на образа на цял екран в реално време;

- Програмируеми бутони на конзолата за управление – ехографът да разполага с минимум 15 бутона, които лесно да могат да сменят функционалното си предназначение, в зависимост от нуждите на оператора, като по този начин се ускорява работния процес;

- 3 входа за трансдюсери;

- Вход за трансдюсер тип „писалка“;

- Възможност за автоматично оптимизиране на качеството на образа в В-режим и на спектъра на доплеровата честота в 2D-режим, с един бутон;

- Контрастна ехография, позволяваща едновременното изобразяване на контрастни хармоници и 2D-режим;

- Техника за измерване еластичността на тъканите в отговор на приложено външно механично въздействие;

- Възможност за бързо стартиране на следващо изследване с предварително зададени данни;

- Цветен доплер (CDI), с цветен съдов доплер, мощностен доплер (Color Angio);

- Tissue Doppler Imaging (TDI) - тъканен доплер;

- Pulse Wave Doppler ( PW )  - пулсов доплер;

- Tissue Harmonic Imaging (THI) – тъканни хармоници;

- Диференциални хармоници, подобряващи качеството на изображението при скопия на дълбоко лежащи структури;

- High pulse rate frequency (HPRF) – висока честота на повторение на пулсовете;

- Четворна обработка на сигнала за по-бърза работа;

- Паралелна обработка на сигнала в В –режим;

- Pulse Subtraction (PS) – пулсова субтракция;

- Техника за визуализиране на малки кръвоносни съдове (с посока и скорост на кръвотока);

-Технология за пространствено-честотно наслагване в реално време;

- Технология  за подобряване качеството на изображението в 2D режим;

- Възможност за съхранение и последваща обработка на сурови данни.

- CD/DVD – записващо устройство;

Конвексен трансдюсер за абдоминални изследвания на възрастни, АГ, урология  с биопсична приставка

-Работни честоти в В-режим от 1,9 до 6,0 MHz

-Работни честоти в THI режим от 3,0 до 6,0 MHz

-Зрително поле 70°

Черно/бял принтер А6 формат

-Бутони за лесна и бърза навигация в менюто.

Допълнителни технически преимущества и функционалности на предлаганата дигитална ултразвукова система:

-Брой програмируеми бутони на контролния панел – да се посочи брой

-Дълбочина на сканиране при използването на конвексен трансдюсер – да се посочи в см

- Наличие на софтуер, разширяващ диагностичните възможности на конвенционалния цветен и мощностен Доплер, посредством алгоритъм, позволяващ визуализацията на  микро-кръвоносни съдове с висока разделителна способност и чувствителност, без прилагането на контрастни агенти. Алгоритъмът автоматично да елиминира нискочестотните трептения (clutter) на околните тъкани, наслагващи се към сигнала;

- Брой различни трансдюсери, които предлаганата дигитална ултразвукова система поддържа – да се посочи брой

Необходимо е апаратът да бъде фабрично нов, като следва техническите предложения да отговарят на горепосочената спецификация или да са еквивалентни. на техническите характеристики.